CENTRAL BANK OF INDIA
REGIONAL OFFICE GWALIOR

REQUEST FOR QUOTATION (RFQ)

Supply, Installation and Maintenance of SS-304 Tactile Ground Surface Indicators (TGSI)

RFQ No.: OM/BSD/2026/27/101    Date: 09/09/2026

Regional Office Gwalior invites quotations from eligible contractors for supply, installation and maintenance of tactile ground surface indicators (TGSI) at branches/offices/ATM of Gwalior, Morena, Bhind, Datia & Shivpuri District under its jurisdiction, as and when required, at the unit rates quoted below.

# 1. Scope of Work

Supply and fixing of SS-304 directional and warning/stud TGSI, including surface preparation, heavy-duty epoxy adhesive and/or SS anchor pins, drilling, alignment, cleaning, finishing, transportation, labour and incidental works. Replacement of defective, loose or detached indicators during the Defect Liability Period (DLP) shall also be included.

# 2. Important Installation Guidelines

Directional indicators shall be parallel raised bars and warning indicators shall be raised studs.

Material shall be SS-304 stainless steel with satin/brushed anti-skid finish. SS-316 shall be used only when specifically approved by the Bank.

The tactile route shall commence immediately inside the accessible entrance and shall be continuous, direct, safe and obstruction-free.

Warning indicators shall be provided before customer service/help counter, cash counter, ATM lobby, lift entrance, top and bottom of stairs/ramps, and at changes in direction/intersections, wherever applicable.

Minimum clear width of the tactile route shall be 900 mm. Furniture, queue barriers, display stands, flower pots, dustbins or other movable items shall not obstruct the route.

Installation shall be carried out on the approved route/layout after suitable surface preparation, with proper alignment and firm fixing using heavy-duty epoxy adhesive and/or SS anchor pins.

The completed work shall be cleaned and shall be subject to inspection and acceptance by the Bank.

# 3. BOQ / Unit Rates

| Sl. | Description | Unit | Rate (₹) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | TACTILE GROUND SURFACE INDICATORS (TGSI): Providing and fixing SS-304 Stainless Steel Directional Tactile Indicators and Warning Tactile Indicators (stud type) with anti- Skid satin/ brushed finish, complete with surface preparation, heavy-duty epoxy adhesive/3M VHB tape and/ or stainless steel anchor pins, including alignment, cleaning and finishing, complete in all respect. The strips and studs shall be installed in a uniform approved pattern, thickness and spacing confirming to the Harmonized Guidelines & Standards for universal Accessibility in India 2021 as amended issued by Govt. of India. It includes surface preparation including clearing, removal of dust, grease and minor floor repairs before installation of tactile indicators. As per standard norms provided by DEPwD, 4 strips or 36 studs shall be installed in each square feet area |  |  |
| 1 | SS-304 Directional Tactile Indicators (Linear) | No. |  |
| 2 | SS-304 Warning Tactile Indicators (stud type) | No. |  |

Quoted rates shall be firm during the validity period and shall include all material, labour, transportation, fixing accessories, drilling, finishing, cleaning and incidental charges, excluding GST. GST will be reimbursed as applicable. Payment shall be made on actual measured quantities executed against work orders.

# 4. Eligibility

- Valid GST Registration Certificate.

- Experience in similar TGSI/tactile/accessibility installation works with PSU/ Govt.sector unit, supported by documentary proof.

- The bidder shall not be debarred/blacklisted by Central Bank of India or any Public sector/ Govt. organization.

# 5. Terms for the Contractor

- Quotation shall remain valid for a maximum period of 30 days from the last date of submission.

- No EMD or Security Deposit is required for this RFQ.

- Work orders may be issued from time to time as and when required.

- Each work shall normally be completed within 7 days from the date of the work order, unless otherwise specified in the work order.

- The contractor shall verify site dimensions and conditions before execution, wherever required, and carry out the work as directed by the Bank.

- A Defect Liability Period (DLP) of 12 months shall apply from completion/acceptance of each work. Defective, loose or detached indicators shall be replaced by the contractor at no extra cost.

- The contractor shall rectify deficiencies pointed out by the Bank during inspection or the DLP at no extra cost.

- Quotations shall be submitted in a single sealed envelope by hand, courier or by post at the following Regional Office address :

- Central Bank of India

- Regional Office Gwalior

- Naka Chandrabadni Chowk, near Hyundai Showroom,

- Opposite – Ambedkar Polytechnic College Gwalior

- MP 474009

# 6. Submission

Last date/time: 21/09/2026   Submission mode/place: Regional Office, Gwalior

Contact for clarification:  9109132850, 9926562322

# Bidder Declaration

We agree to comply with the specified technical and installation requirements.

The document submitted regarding GST registration is valid.

Documents submitted showing similar work experience (work order issued by Public Sector/ Govt. organization) are true and valid.

We confirm that we are not debarred/blacklisted by Central Bank of India or any other Bank or any Public sector/ Govt. organization.

Name of Firm: __________________________    Authorized Signatory: __________________________

Date: __________________    Seal: __________________

सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया 
क्षेत्रीय कार्यालय ग्वालियर

कोटेशन के लिए अनुरोध (आरएफक्यू)

एसएस-304 टैक्टाइल ग्राउंड सरफेस इंडिकेटर्स (टीजीएसआई) की आपूर्ति, स्थापना और रखरखाव

आरएफक्यु: ओएम/बीएसडी/2026/27/101        दिनांक: 09/09/2026

क्षेत्रीय कार्यालय ग्वालियर, अपने अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्वालियर, मुरैना, भिंड, दतिया और शिवपुरी जिलों की शाखाओं, कार्यालयों और एटीएम में आवश्यकतानुसार टैक्टाइल ग्राउंड सरफेस इंडिकेटर्स (टीजीएसआई) की आपूर्ति, स्थापना और रखरखाव हेतु योग्य ठेकेदारों से नीचे उद्धृत इकाई दरों पर निविदाएं आमंत्रित करता है।

# 1. कार्य का दायरा

एसएस-304 दिशात्मक और चेतावनी/स्टड टीजीएसआई की आपूर्ति और स्थापना, जिसमें सतह की तैयारी, भारी-भरकम एपॉक्सी चिपकने वाला और/या एसएस एंकर पिन, ड्रिलिंग, संरेखण, सफाई, फिनिशिंग, परिवहन, श्रम और प्रासंगिक कार्य शामिल हैं। दोष दायित्व अवधि (डीएलपी) के दौरान दोषपूर्ण, ढीले या अलग हुए संकेतकों को बदलना भी शामिल होगा।

# 2. महत्वपूर्ण स्थापना निर्देश

दिशा बताने वाले इंडिकेटर समानांतर उभरी हुई पट्टियाँ होंगी और चेतावनी देने वाले इंडिकेटर उभरे हुए स्टड होंगे।

मटीरियल SS-304 स्टेनलेस स्टील का होगा जिसमें सैटिन/ब्रश्ड एंटी-स्किड फ़िनिश होगा। SS-316 का इस्तेमाल तभी किया जाएगा जब बैंक से खास तौर पर स्वीकृति मिली हो।

सुगम्य प्रवेश द्वार के ठीक अंदर से स्पर्शनीय मार्ग प्रारंभ होना चाहिए तथा यह मार्ग निरंतर, सीधा, सुरक्षित और किसी भी प्रकार की बाधा से मुक्त होना चाहिए।

जहाँ भी लागू हो, ग्राहक सेवा/सहायता काउंटर, नकद काउंटर, एटीएम लॉबी, लिफ्ट के प्रवेश द्वार, सीढ़ियों/रैंप के ऊपरी एवं निचले भाग तथा दिशा परिवर्तन/चौराहों से पहले चेतावनी संकेतक लगाए जाने चाहिए।

स्पर्शनीय मार्ग की न्यूनतम स्पष्ट चौड़ाई 900 मिमी होनी चाहिए। फर्नीचर, कतार अवरोधक, प्रदर्शन स्टैंड, फूलों के गमले, कूड़ेदान अथवा अन्य चलायमान वस्तुओं से मार्ग में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं होनी चाहिए।

स्थापना का कार्य उपयुक्त सतह तैयारी के पश्चात् अनुमोदित मार्ग/लेआउट के अनुसार किया जाएगा, जिसमें उचित संरेखण तथा हेवी-ड्यूटी एपॉक्सी चिपकने वाले पदार्थ और/या एसएस एंकर पिन का उपयोग करते हुए मजबूत एवं दृढ़ फिक्सिंग सुनिश्चित की जाएगी।

कार्य पूर्ण होने के पश्चात् कार्यस्थल की उचित रूप से सफाई की जाएगी तथा उक्त कार्य का निरीक्षण एवं अनुमोदन बैंक द्वारा किया जाएगा।

# 3. बीओक्यु / ईकाई दरें

| क्रम. | विवरण | इकाई | दर (₹) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | स्पर्शनीय भू-सतह संकेतक (टीजीएसआई): SS-304 स्टेनलेस स्टील के दिशात्मक स्पर्शनीय संकेतक तथा चेतावनी स्पर्शनीय संकेतक (स्टड प्रकार), एंटी-स्किड सैटिन/ब्रश्ड फिनिश सहित, सतह की तैयारी, हेवी-ड्यूटी एपॉक्सी चिपकने वाला पदार्थ/3M VHB टेप और/या स्टेनलेस स्टील एंकर पिन सहित, उचित संरेखण, सफाई एवं फिनिशिंग के साथ सभी प्रकार से पूर्ण रूप में उपलब्ध कराना एवं स्थापित करना। स्ट्रिप एवं स्टड को भारत सरकार द्वारा जारी भारत में सार्वभौमिक सुगम्यता हेतु सामंजस्यपूर्ण दिशानिर्देश एवं मानक, 2021 (यथासंशोधित) के अनुरूप अनुमोदित एकरूप पैटर्न, मोटाई एवं अंतराल के अनुसार स्थापित किया जाएगा। इसमें स्पर्शनीय संकेतकों की स्थापना से पूर्व सतह की तैयारी के अंतर्गत सतह की सफाई, धूल एवं ग्रीस को हटाना तथा फर्श की मामूली मरम्मत का कार्य भी शामिल होगा। DEPwD द्वारा निर्धारित मानक मानदंडों के अनुसार, प्रत्येक वर्ग फुट क्षेत्र में 4 स्ट्रिप या 36 स्टड स्थापित किए जाएंगे। |  |  |
| 1 | SS-304 दिशात्मक स्पर्श संकेतक (रैखिक) | संख्या |  |
| 2 | SS-304 चेतावनी स्पर्श संकेतक (स्टड प्रकार) | संख्या |  |

उद्धृत दरें वैधता अवधि के दौरान स्थिर रहेंगी तथा इनमें सभी सामग्री, श्रम, परिवहन, फिक्सिंग हेतु सहायक सामग्री, ड्रिलिंग, फिनिशिंग, सफाई एवं आकस्मिक व्यय शामिल होंगे, परंतु जीएसटी को छोड़कर। लागू होने के अनुसार जीएसटी की प्रतिपूर्ति की जाएगी। भुगतान कार्यादेश के विरुद्ध निष्पादित एवं वास्तविक रूप से मापी गई मात्रा के आधार पर किया जाएगा।

# 4. पात्रता

- वैध जीएसटी पंजीकरण प्रमाणपत्र।

- सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (पीएसयु)/सरकारी क्षेत्र की इकाई के साथ समान प्रकृति के TGSI/स्पर्शनीय मार्ग/सुगम्यता संबंधी स्थापना कार्यों का अनुभव, जिसके समर्थन में दस्तावेजी प्रमाण प्रस्तुत किया गया हो।

- बोलीदाता को सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया अथवा किसी सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम/सरकारी संगठन द्वारा प्रतिबंधित अथवा काली सूची में दर्ज नहीं किया गया होना चाहिए।

# 5. ठेकेदार के लिए शर्तें

- कोटेशन जमा करने की अंतिम तिथि से अधिकतम 30 दिनों की अवधि तक वैध रहेगा।

- इस आरएफक्यु के लिए कोई ईएमडी या सिक्योरिटी जमा आवश्यक नहीं है।

- आवश्यकता पड़ने पर समय-समय पर वर्क ऑर्डर जारी किए जा सकते हैं।

- प्रत्येक काम आम तौर पर वर्क ऑर्डर की दिनांक से 7 दिनों के अंदर पूरा किया जाएगा, जब तक कि वर्क ऑर्डर में कुछ और न बताया गया हो।

- जहाँ आवश्यक हो, ठेकेदार द्वारा कार्य प्रारंभ करने से पूर्व स्थल के आयामों एवं परिस्थितियों का सत्यापन किया जाएगा तथा बैंक के निर्देशानुसार कार्य किया जाएगा।

- प्रत्येक कार्य के पूर्ण होने/स्वीकृति प्रदान किए जाने की तिथि से 12 माह की दोष दायित्व अवधि (DLP) लागू होगी। दोषपूर्ण, ढीले अथवा अलग हो गए संकेतकों को ठेकेदार द्वारा बिना किसी अतिरिक्त लागत के बदला जाएगा।

- ठेकेदार द्वारा बैंक के निरीक्षण के दौरान अथवा दोष दायित्व अवधि (DLP) के दौरान इंगित की गई कमियों को बिना किसी अतिरिक्त लागत के दूर किया जाएगा।

- कोटेशन एक सीलबंद लिफ़ाफ़े में हाथ से, कूरियर से या डाक से नीचे दिए गए क्षेत्रीय कार्यालय के पते पर जमा किए जाने चाहिए:

- सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया

- क्षेत्रीय कार्यालय ग्वालियर

- नाका चंद्रबदनी चौक , हुंडई शोरूम के पास,

- अंबेडकर पॉलिटेक्निक कॉलेज के सामने ग्वालियर

- म.प्र. 474009

# 6. प्रस्तुतीकरण

अंतिम दिनांक/समय: 21/09/2026 प्रस्तुतीकरण माध्यम/स्थान: क्षेत्रीय कार्यालय, ग्वालियर

स्पष्टीकरण के लिए संपर्क करें: 9109132850, 9926562322

# बोलीदाता घोषणा

हम निर्दिष्ट तकनीकी एवं स्थापना संबंधी आवश्यकताओं का अनुपालन करने के लिए सहमत हैं।

जीएसटी पंजीकरण के संबंध में प्रस्तुत किया गया दस्तावेज़ वैध है।

समान प्रकृति के कार्य के अनुभव के संबंध में प्रस्तुत किए गए दस्तावेज़ (सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम/सरकारी संगठन द्वारा जारी कार्यादेश) सत्य एवं वैध हैं।

हम पुष्टि करते हैं कि हमें सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया या किसी दूसरे बैंक या किसी सार्वजनिक क्षेत्र/सरकारी संस्था ने डिबार/ब्लैकलिस्ट नहीं किया है।

फर्म का नाम: __________________________ अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता: __________________________

दिनांक: __________________ मुहर: __________________